Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

На выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий

(Протезы нижних конечностей) для обеспечения в 2025 году Получателей

| № п/п | Наименование Товара | Код позиции ОКПД2/ КТРУ | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез транстибиальный | 32.50.22.190 / 32.50.22.190-00005043 | 70 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Протез голени для купания 01.28.08.07.04 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез голени для купания Протез голени модульный для принятия водных процедур. Комплектующие из коррозийно-стойких материалов, допускается применение чехлов из полимерных материалов, вкладыша упруго-эластичного, крепление силиконовым наколенником. Стопа со специальным рифлением на подошве | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гильза | Гильза изготавливается по индивидуальному гипсовому позитиву с культи инвалида | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал используемый для изготовления приемной гильзы | Листовой термопласт или слоистый пластик на основе смол | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 2. | Протез транстибиальный | 32.50.22.190 / 32.50.22.190-00005043 | 9 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 01.28.08.07.06 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез голени немодульный, в т. ч. при врожденном недоразвитии, без косметической облицовки, без оболочки, приемная гильза изготовленная по типоразмерам, шаблонам из кожи, без вкладной гильзы или с вкладной гильзой кожаной | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепление протеза | С использованием гильзы бедра (манжеты с шинами) либо крепление с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин) | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Вид стопы | Стопа шарнирная деревянно-фильцевая или полиуретановая монолитная | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 3. | Протез транстибиальный | 32.50.22.190 / 32.50.22.190-00005043 | 45 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 01.28.08.07.09 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, без чехла из полимерных материалов. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Тип протеза: любой, по назначению. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая или полужёсткая эластичная | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые или силоновые | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Изготовление приемной гильзы | Приёмная гильза индивидуальная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал, используемый для изготовления индивидуальной постоянной гильзы | Кожа или дерево, или литьевой слоистый пластик, или листовой термопласт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепление протеза | С использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Вид стопы | Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 4. | Протез транстибиальный | 32.50.22.190 / 32.50.22.190-00005043 | 52 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 01.28.08.07.09 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. В качестве вкладного элемента могут применяться чехлы из полимерных материалов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая или полужесткая | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Изготовление приемной гильзы | Индивидуальная (допускается применение одной или двух пробных гильз) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал используемый для изготовления индивидуальной постоянной гильзы | Кожа или дерево, или литьевой слоистый пластик, или листовой термопласт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепление протеза | С использованием наколенника | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Вид стопы | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 5. | Протез транстибиальный | 32.50.22.190 / 32.50.22.190-00005043 | 4 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Протез голени для купания 01.29.08.07.04 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез голени для купания Комплектующие из коррозийно-стойких материалов, допускается применение чехлов из полимерных материалов, вкладыша упруго-эластичного, с замковым креплением, крепление силиконовым наколенником, вакуумным клапаном. Стопа со специальным рифлением на подошве | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гильза | Гильза изготавливается по индивидуальному гипсовому позитиву с культи Получателя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал используемый для изготовления приемной гильзы | Литьевой слоистый пластик или листовой термопластик | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 6. | Протез транстибиальный | 32.50.22.190 / 32.50.22.190-00005043 | 2 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 01.29.08.07.06 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Протез голени немодульный, в т. ч. при врожденном недоразвитии, чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, по типоразмерам, шаблонам, без вкладной гильзы или с вкладной гильзой кожаной | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Косметическая облицовка | Мягкая полиуретановая или без нее | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепление протеза | С использованием гильзы бедра (манжеты с шинами) либо крепление с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин) | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Вид стопы | Бесшарнирная, шарнирная деревянно-фильцевая, полиуретановая монолитная | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Итого: |  |  | 182 |  |  |  |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании изделий функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей протезно-ортопедических изделий и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, программами реабилитации пострадавших в результате несчастного случая на производстве                                (далее – программами реабилитации).

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Количество изделий, закупаемых для обеспечения в 2025 году Получателей:

- Протез голени для купания – 70 шт. для инвалидов;

- Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии – 9 шт. для инвалидов;

- Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии – 45 шт. для инвалидов;

- Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии – 52 шт. для инвалидов;

- Протез голени для купания – 4 шт. для пострадавших на производстве;

- Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии – 2 шт. для пострадавших на производстве.

Работа по изготовлению протезно-ортопедических изделий (Протезы нижних конечностей) для обеспечения Получателей в 2025 году включает в себя проведение комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Данные работы проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности, с максимальным сохранения индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функциональных особенностей.

Выполнение работ предусматривает осмотр пациента и анализ программы реабилитации, предоставление пациенту информации о конструкции протеза, его функциональных возможностях и ограничениях, а также о планируемом реабилитационном эффекте, проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к протезированию (при необходимости, в зависимости от вида протезирования), врачебный контроль за ходом оказания услуг по протезированию и врачебный контроль качества протезирования с учетом корригирующей патологии, снятие мерок, изготовление приемной гильзы с культи Получателя, примерку, индивидуальную подгонку, изготовление протеза, обучение Получателя пользованию протезом, наблюдение, выдачу готового изделия, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедического изделия за счет Исполнителя, а также иные мероприятия, предусмотренные государственными стандартами в области протезирования.

Прием Получателей производить в специально оборудованном (оборудованных) рабочем месте (рабочих местах) Исполнителя. Специальное оборудованное рабочее место должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему Получателей в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации № 363 от 29.03.2019 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Выдача изделий должна осуществляться при наличии документов, подтверждающих соответствие изделий (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов (осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями:   ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология; ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска; ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия; ГОСТ Р 51819-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний; ГОСТ Р 59227-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по ортезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг, ГОСТ Р 53870-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг. ГОСТ Р 59542-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям.

Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должно оказывать раздражающего действия.

При использовании изделия по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Потребителя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно- правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Упаковка изделия должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки изделий должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок эксплуатации изделий составляет 12 месяцев с даты выдачи готового изделия Получателю (гарантийный срок эксплуатации изделия не относятся к функциональным, техническим и качественным характеристикам работы).

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Место выполнения работ:

Место выполнения работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий определяется Исполнителем.

При этом осмотр пациента и анализ программы реабилитации, предоставление пациенту информации о конструкции протеза, его функциональных возможностях и ограничениях, а также о планируемом реабилитационном эффекте, проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к протезированию (при необходимости, в зависимости от вида протезирования), врачебный контроль за ходом оказания услуг по протезированию и врачебный контроль качества протезирования с учетом корригирующей патологии, снятие мерок, примерка, индивидуальная подгонка, обучение Получателя пользованию протезом, наблюдение, выдача готового изделия осуществляются Исполнителем в специально оборудованном (оборудованных) рабочем месте (рабочих местах) на территории Республики Башкортостан.

Осмотр пациента и анализ программы реабилитации, проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к протезированию (при необходимости, в зависимости от вида протезирования), врачебный контроль за ходом оказания услуг по протезированию, врачебный контроль качества протезирования, обучение Получателя пользованию протезом должны быть выполнены Исполнителем на территории Республики Башкортостан при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности на организацию и выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Выполнение работ осуществляется при наличии направлений Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан.

Срок выполнения работ:

дата начала выполнения работ – со дня заключения государственного контракта, дата окончания выполнения работ – до 31.08.2025 (включительно) должно быть выполнено 100 % общего объема работ.

Срок обеспечения Получателя изделием, изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенного исключительно для личного использования, не может превышать 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.