Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, не требующих стационарных условий,

по обеспечению протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

Количество: 1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 238 166,67 рублей.

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние

Срок действия государственного контракта до 29.12.2024.

ИКЗ: 241100104079110010100102370013250323

| № п/п | Наименование изделия | Тип характеристики | Наименование характеристики | Описание допустимого значения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра для купания Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление на пациенте вакуумное, при помощи силиконового чехла с интегрированной полимерной мембраной. Регулировочно- соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Применение влагозащищенного поворотного устройства, обеспечивающего поворот коленного модуля и стопы относительно приемной гильзы на 360 градусов (с целью увеличения самообслуживания в быту). Одноосный гидравлический влагозащищенный коленный модуль с функцией ручного замка с возможностью спуска переменным шагом по ступенькам с независимой регулировкой фаз сгибания- разгибания. Стопа влагозащищенная с расщепленной носочной частью с отведенным первым пальцем выполнена из углепластиковых элементов, обладающих нелинейными жесткостными характеристиками, обеспечивает пропорциональный темпу ходьбы возврат энергии, легкий и плавный перекат. Протез без косметической облицовки. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 1 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 1 |

Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей лица в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев после дня подписания акта приема-передачи Изделия.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: В течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания срока исполнения контракта.