Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей

Техническое задание

ОКПД2: 32.50.22.121

Количество: 3 шт.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 30 ноября 2024 года включительно.

Место выполнения работ: Российская Федерация:

- снятие необходимых мерок с Получателя – по месту нахождения Исполнителя;

- изготовление Изделия, примерка, индивидуальный подгон Изделия - по месту нахождения Исполнителя;

- выдача Изделия Получателю, обучение Получателей пользованию Изделиями - по месту нахождения Исполнителя.

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Обучение пользованию Изделием должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

| - № п/п | - Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик изделия ² | Количество изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-05 Протез бедра для купания | 1.1.Уровень ампутации 1.1.3.Средняя треть бедра 1.2.Состояние культи 1.2.1.Функциональная 1.3.Уровень активности 1.3.3. 3-4 1.4.Вес пациента, кг 1.4.1.101 кг 1.5.Протезирование 1.5.2.Повторное 2.Приемная гильза 2.1.1.Приемная гильза 3.1.Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 3.1.1.Вкладная гильза из силикона 4.1.Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 4.1.1.Стопа протеза для купания 4.2.Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 4.2.2.Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) 4.3.Функциональные особенности 4.3.1.Влагозащищенная 5. Коленный модуль протеза для купания 5.1.Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 5.1.1.Коленный модуль 5.2.Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 5.2.2.Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности 5.3.Функциональные особенности 5.3.1.Влагозащищенный 6.Крепление 6.1.Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 6.1.1.Крепление 6.2.Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 6.2.2.Замок полимерного чехла 6.3.Функциональные особенности 6.3.1.Влагозащищенное | 1 |
| 2 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 1.1.Уровень ампутации 1.1.3.Средняя треть бедра 1.2.Состояние культи 1.2.1.Функциональная 1.3.Уровень активности 1.3.3. 3-4 1.4.Вес пациента, кг 1.4.1.101 кг 1.5.Протезирование 1.5.2.Повторное 2.Приемная гильза 2.1.1.Приемная гильза 2.2.Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 2.2.1.Жесткая 3.1.Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 3.1.1.Вкладная гильза из силикона 4.1.Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 4.1.1. Стопа 4.2.Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 4.3.4 Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) 5.Коленный модуль 5.1.Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 5.1.1.Коленный модуль 5.2.Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 5.2.2.Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности 7. Крепление 7.1.Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 7.1.1.Крепление 7.2.Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 7.2.2.Замок полимерного чехла 8. Отделочные косметические элементы 8.1.Наименование разновидности модуля узла, элемента) 8.1.2.Мягкая облицовка | 1 |
| 3 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | характеристики: 1 функционально – антропометрические данные: 1.1 уровень ампутации: 1.1.2 нижняя треть бедра; 1.2 состояние культи: 1.2.1 функциональная; 1.3 уровень активности: 1.3.2 2-3; 1.5 протезирование: 1.5.2 повторное; 1.4 вес пациента, кг: 78; 2 приемная гильза: 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 приемная гильза; 2.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента: 2.2.1 жесткая; 3 вкладные элементы: 3.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.1 вкладная гильза из силикона; 4 стопа: 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 стопа; 4.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.3.4 стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 5 коленный модуль: 5.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 коленный модуль; 5.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 5.2.3 коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности; 6 дополнительное функциональное устройство: ; 7 крепление: 7.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 7.1.1 крепление; 7.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 7.2.2 замок полимерного чехла; 8 отделочные косметические элементы: 8.1 наименование разновидности модуля узла, элемента): 8.1.2 мягкая облицовка; | 1 |
|  |  |  | 3 |

Гарантийный срок на протез –12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

Консультант отдела обеспечения инвалидов ТСР 					                  Е.В. Мартынов