Приложение № 1

к Извещению об

осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Технические требования)

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (специальные средства при нарушениях функций выделения) для обеспечения в 2024 году Получателей

| № п/п | Наименование Товара | КТРУ/ ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, уростомный мешок | 32.50.13.190-00123 \ 32.50.13.190 | Общее назначение товара, материалы, применяемые при изготовлении | Разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: дренируемого уростомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |
|  |  |  | Тип соединения | Разъемные устройства соединяются между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |
|  | Пластина |  | Характеристики пластины | Адгезивная пластина конвексная должна быть натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3150 |
|  |  |  | Диапазон вырезаемого отверстия, миллиметр | не менее 40 и не более 50 | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |
|  | Мешок |  | Характеристики мешка | Герметичный стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), из мягкого нетканого материала | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 9450 |
|  |  |  | Покрытие мешка | Одностороннее или двустороннее | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) (Миллиметр) | ≥ 40 и ≤ 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Иные характеристики мешка | С антирефлюксным и сливным клапанами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, уростомный мешок | 32.50.13.190-00043 \ 32.50.13.190 | Общее назначение товара, материалы, применяемые при изготовлении | Разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: дренируемого уростомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |
|  |  |  | Тип соединения | Разъемные устройства соединяются между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |
|  | Пластина |  | Характеристики пластины | Адгезивная пластина конвексная должна быть на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 350 |
|  |  |  | Диапазон вырезаемого отверстия, миллиметр | не менее 50.1 и не более 60 | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |
|  | Мешок |  | Характеристики мешка | Герметичный стомный мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), из мягкого нетканого материала | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 050 |
|  |  |  | Покрытие мешка | Одностороннее или двустороннее | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр), (Миллиметр) | ≥ 50.1 и ≤ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Иные хакрактеристики мешка | С антирефлюксным и сливным клапанами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей технических средств реабилитации и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА).

Описание функциональных и технических характеристик закупаемых товаров разработано с учетом индивидуальных программам реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 58235-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация, ГОСТ Р 58237-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний, ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия).

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять ядовитых (токсичных) веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должен оказывать раздражающего действия.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о Товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора Товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование товара,

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного товара — наименование страны происхождения товара,

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,

- сведения об основных потребительских свойствах товара,

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению),

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока,

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения,

- не допускается применение товара, если нарушена упаковка,

- сведения об утилизации товара могут быть указаны в инструкциях по применению товара или другой документации, прилагаемой к товару.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям отделения Фонда Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям отделений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан по выбору Получателем технических средств реабилитации способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в пунктах выдачи.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) осуществлять выдачу товара  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки товара:

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 01.08.2024 включительно должно быть поставлено не менее 100% общего объема товаров.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.