Приложение № 1

Утверждаю

заместитель начальника отдела социальных программ

ОСФР по Республике Тыва

___________Ч.К. Хертек

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности

| № п/п | ОКПД, КТРУ | Кол- во, шт. | Характеристика товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав 8-09-49 | 130 | Тутор на голеностопный сустав должен быть предназначен для удержания стопы в корригируемом положении или для обеспечения высокой стабилизации голеностопного сустава с ограничением пронации и супинации, без влияния на тыльное и подошвенное сгибание. Должен быть изготовлен из листового полиэтилена, количество рамок – не менее 4 шт., элементов крепления или эластичных прочных пластиковых шин специальной формы, шнуровки и дополнительных фиксирующих лент с застежкой – «велькро», вкладного полусинтетического материала с трехмерной ячеистой структурой: «дышащей», не сминающейся, выводящей влагу наружу. Изготовление должно быть по слепку или по обмерам. Назначение: постоянное. |
| 2 | Тутор на коленный сустав 8-09-51 | 76 | Тутор на коленный сустав должен быть предназначен для иммобилизации коленного сустава в разогнутом положении и под углом 20 град. с захватом нижней трети бедра и верхней трети голени, для создания боковой поддержки, с захватом голени и бедра предназначен для иммобилизации в заданном положении коленного сустава. Должен быть изготовлен из легкого термоформируемого пластика, подкладки из хлопка. Фиксация должна быть ремнями с застежкой «велькро» - не менее 6 шт., листового полиэтилена, рамок - 4 шт., элементов крепления. Изготовление должно быть индивидуальное, по обмерам или по слепку. Назначение: постоянное. |
| 3 | Тутор на всю ногу 8-09-54 | 24 | Приемная гильза должна быть индивидуальной (изготовлена по индивидуальному слепку с конечности инвалида). Внутренняя полость гильзы из вспененного полиэтилена. Должен быть изготовлен из листового полиэтилена, количество рамок – не менее 4 шт., элементов крепления или эластичных прочных пластиковых шин специальной формы, шнуровки и дополнительных фиксирующих лент с застежкой – «велькро», вкладного полусинтетического материала с трехмерной ячеистой структурой: «дышащей», не сминающейся, выводящей влагу наружу. Изготовление должно быть по слепку или по обмерам. Назначение: постоянное. |
|  | ИТОГО: | 230 |  |

Требования к техническим характеристикам изделия

Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий, к которым относятся туторы на нижние конечности, для обеспечения механической фиксации.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения травматологического, и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезно-ортопедических изделий должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации

Гарантийный срок на туторы нижних конечностей должны быть не менее 12 месяцев со дня выдачи готовых изделий инвалидам. ГОСТ ISO 10993-5-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия; ГОСТ ISO 10993-11-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2023 Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».; ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Материалы, применяемые для изготовления туторов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

Порядок оплаты

Оплата осуществляется ежемесячно по факту выполненных работ на основании полученных от Исполнителя в единой информационной системе документа о приемке (счет-фактуры). Документы на оплату предоставляются до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств.

Место выполнения работ должно быть: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия гражданину производится в пункте приема граждан, открытого на территории Республики Тыва, в г. Кызыле. Пункт приема должен быть оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия.

2. Сроки выполнения работ: С даты заключения государственного контракта и не позднее 01 сентября 2025 года. Срок действия контракта 30.09.2025 г.

Исполнитель: Санчы А.М.