Приложение 1

к извещению о проведении открытого

конкурса в электронной форме

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями: протезами голени.

Требования к техническим характеристикам изделия

Выполнение работ соответствует требованиям ГОСТов для данных видов протезов. Выполняемые работы по изготовлению изделий для обеспечения Получателей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации, они разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия, упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, отвечают требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

В наличие имеются гарантийные талоны на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезно-ортопедических изделий соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к функциональным характеристикам изделия

Протезы несут фиксирующую, функциональную, разгружающую, корригирующую функцию и использоваться для коррекции взаимоположения неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Исполнитель гарантирует, что результаты работ надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи изделия.

Для осуществления гарантийного обслуживания протезов Исполнитель при выдаче изделия Получателю предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателю право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия.

В гарантийном талоне указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей специализированных мастерских или сервисных служб по вопросам гарантийного обслуживания.

В соответствии с требованиями ГОСТа для данных видов Изделий Исполнитель предоставляет возможность обучения Получателей правилам пользования протезами, а после окончания курса по обучению пользованию протезом нижней конечности Исполнитель оформляет заключение о проведенном курсе и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах - один экземпляр передается получателю, второй экземпляр остается у Исполнителя, третий экземпляр передается Заказчику с актом приема-передачи изделия Получателю.

Технические Характеристики

| Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Количество | Характеристики изделия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| КОЗ: 03.28.08.07.09 Классификация: 08.07.09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Штука | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Качественные |  |  |
|  |  |  | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая, листовой поролон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические |  |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная |  |  |
|  |  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  | Внутренняя вкладная гильза из вспененных материалов |  |  |
|  |  |  | Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов и уздечки или при помощи наколенника |  |  |
|  |  |  | Регулировочно - соединительные устройства соответствует весу пациента |  |  |
|  |  |  | Стопа ППУ шарнирная, монолитная |  |  |
|  |  |  | Тип протеза по назначению постоянный |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.07.04 Классификация: 08.07.04 Протез голени для купания | Штука | 6 | Качественные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Формообразующая часть косметической облицовки чулки перлоновые отсутствуют |  |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по слепку с культи пациента |  |  |
|  |  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |
|  |  |  | Крепление на конечности при помощи полимерного наколенника. |  |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента, и выполнены из пластических материалов |  |  |
|  |  |  | Стопа ППУ для купальных протезов с противоскользящим покрытием |  |  |
|  |  |  | Назначение протеза в качестве вспомогательного протеза. |  |  |

1. Место выполнения работ: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия Получателю производятся (ежедневно в рабочие дни) в специализированном пункте приема граждан открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км от г. Абакана). Пункт приема оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия. Вход в пункт приема обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт приема и передвижение по нему беспрепятственно для Получателей (при наличии, двух или более ступенчатых лестниц, пункт приема оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей).

При невозможности Получателя либо его законного представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

2. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей. Направления принимаются Исполнителем не позднее 01.10.2024. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 15.11.2024

3. Порядок приема выполненных работ:

При передаче Изделия Исполнитель представляет Получателю Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один — у Получателя. При подписании Акта приема-передачи Изделия Получатель передает Исполнителю отрывной талон к Направлению.

После подписания Акта приема-передачи Изделия Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

- Акт приема — передачи Изделия (с указанием индивидуальных номеров комплектующих модулей (узлов) для изготовления протезов);

- Отрывной талон к Направлению;

- Акт выполненных работ;

- Реестр выдачи изделий;

- Копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя), а также спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, с указанием индивидуальных номеров изделий или/или комплектующих протезов

- Анкету, заполненную Получателем.