Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению функционально-эстетической одежды для инвалидов c парной ампутацией верхних конечностей

Техническое задание

ОКПД: 14.12.30.170

КТРУ: 14.12.30.170-00000001

Количество Изделий - 52 штуки.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта, но не ранее 09 января 2025 года,  контракта до 30 ноября 2025 года включительно.

При использовании Товара по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали товара при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2023.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54408-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия"

| № п/п | Наименование1 | Наименование по КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик Изделия3 | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов c парной ампутацией верхних конечностей зимний. 12-01-01 КОЗ: 03.29.12.01.01 Код по идентификации (29) | 14.12.30.170-00000001 Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов c парной ампутацией верхних конечностей | Комплект состоит из утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом и утепленных брюк/ полукомбинезона (по выбору Получателя). Состав комплекта отвечает медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект одежды изготавливается с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и имеет конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Комплект одежды предназначен для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Одежда изготовлена по индивидуальным замерам. Брюки включают следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - подвижные детали (откидной клапан паты, бретели) - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры) - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли). Пояс брюк регулируется по ширине с помощью эластичной ленты. Верх брюк изготовлен из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани. Подкладка из натуральной ткани. Утеплитель брюк обеспечивает возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до «-25» градусов Цельсия (включительно) при количестве слоев не более двух. Куртка имеет съемный утепленный жилет и капюшон и обеспечивает беспрепятственную работу функциональных узлов брюк. Куртка имеет специальную застежку и специальный клапан для крепления капюшона. Рукава куртки снабжены регулируемыми застежками с эластичными вставками. Верх куртки изготовлен из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани с грязеотталкивающей отделкой. Подкладка из натуральной ткани. Утеплитель куртки обеспечивает возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до «-25» градусов Цельсия (включительно) при количестве слоев не более двух. Комплект одежды изготовлен из тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. После стирки изделие полностью сохраняет свои теплозащитные свойства | 1 |
|  | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов c парной ампутацией верхних конечностей зимний. 12-01-01 КОЗ: 03.28.12.01.01 Код по идентификации (28) |  |  | 25 |
| 2 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов c парной ампутацией верхних конечностей летний. 12-01-01 Код по идентификации (29) | 14.12.30.170-00000001 Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов c парной ампутацией верхних конечностей | Комплект одежды состоит из пиджака/жакета, брюк/юбки (по выбору Получателя), сорочки/блузы, гигиенических элементов 4 шт. Состав комплекта отвечает медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект одежды изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и имеет конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Комплект одежды предназначен для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц. Одежда изготовлена по индивидуальным замерам. Пиджак снабжен застежкой на контактную ленту. Внешний вид и конструкция пиджака обеспечивает беспрепятственную работу функциональных узлов брюк и скрывает наличие функциональных узлов. Брюки включают следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - подвижные детали (откидной клапан паты, бретели) - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры) - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли) - гигиенические элементы (4 шт.). Брюки снабжены подкладкой и функциональным откидным клапаном сзади, специальными грузами в области боковых швов, гигиенической прокладкой по среднему шву и трусами с разрезом. Юбка включает следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры, петли) - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли) - гигиенические элементы (4 шт.). Юбка снабжена подкладкой и функциональными петлями для фиксации подола. Сорочка/блузка (по выбору Получателя) будет снабжена застежкой на кнопки, и изготавливаться из 100% хлопка. Сорочка будет обеспечивать беспрепятственную работу функциональных узлов брюк. Гигиенические элементы включают: трусы – 2 шт. и гигиенические прокладки – 2 шт. Изготовлены из 100 % хлопка. | 1 |
|  | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов c парной ампутацией верхних конечностей летний. 12-01-01 Код по идентификации (28) |  |  | 25 |

Гарантийный срок на Изделия  – 40 дней со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

Обоснование необходимости использования дополнительной информации,  в том числе функциональных, технических, качественных характеристик работы в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, что не позволяет определить его качественные, функциональные и технические характеристики, необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должно отвечать Изделие.

Прописывая данные технические характеристики объекта закупки, Заказчик исходит из необходимости обеспечения техническими средствами реабилитации:

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на основании программ реабилитации пострадавших, разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы,  в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая  2006 года  № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, и определенными Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240.

Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р».

Главный специалист-эксперт отдела ОСПР Т.П. Данилова