Приложение № 1

к Извещению

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением

Техническое задание

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Обучить получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

| - № п/п | - Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик изделия ² | Количество изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-14 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением | 1 функционально-антропометрические данные: 1.1 уровень ампутации. 1.1.2 верхняя треть голени. 1.2 состояние культи. 1.2.1 функциональная. 1.3 уровень активности. 1.3.1 2-3 1.4 вес пациента, кг. 1.4.1 100 1.5 протезирование. 1.5.2 повторное. 2 приемная гильза. 2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента) 2.1.1 приемная гильза. 3 вкладные элементы 3.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента) 3.1.1 вкладная гильза из силикона. 4 стопа 4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 стопа 4.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.2.1 стопа с микропроцессорным модулем. 5 крепление. 5.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента) 5.1.1 крепление. 5.2 конструктивные особенностимодуля (узла, элемента) 5.2.2 замок полимерного чехла. 6 отделочные косметические элементы. 6.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента) 6.1.1 жесткая облицовка. 7 дополнительный компонент (модуль) протеза. 7.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента) 7.1.1 гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий. | 1 |
|  |  | Итого | 1 |

Гарантийный срок на протез – 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем;  на чехол полимерный – 6 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи -приемки Изделия Получателем.

¹В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

²В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.

Консультант отдела обеспечения инвалидов ТСР 					                  Е.В. Мартынов