Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по изготовлению ортезов (аппараты, туторы) в 2025г.

| № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Наименование изделия | Категория Получателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав должен состоять из гильзы голени и башмачка, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги Получателя. Материал гильзы: термопласт или слоистый пластик, или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), голеностопный шарнир с креплением шнуровкой или лентой контактной (в зависимости от медицинских показаний Получателя), назначение – постоянное. Аппарат несет фиксирующую и разгружающую функцию. | Аппарат на голеностопный сустав | 29 |
| 2 | Аппарат на коленный сустав поддерживающий, фиксирующий, разгружающий. Аппарат изготавливается по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей конечности Получателя. Гильзы бедра и голени могут состоять из кожи, термопластов, слоистого пластика на основе ортокриловой смолы (в зависимости от медицинских показаний Получателя); шины с замком или без замка в коленном шарнире (в зависимости от медицинских показаний Получателя); смягчающий слой из вспененного материала или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя); выклеен лайкой или без нее (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Наличие крепления. | Аппарат на коленный сустав | 29 |
| 3 | Аппарат изготавливается по индивидуальному слепку конечности Получателя. Материал гильзы башмачка, голени и бедра должен быть изготовлен из кожи, термопластов или слоистых пластиков (в зависимости от медицинских показаний Получателя) с декоративным покрытием гильз или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Модули шин и шарниров (замковых, беззамковых) стальные или из легких сплавов (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Крепление поясное или бандажное (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Предназначен для ограничения движений, силовой разгрузки пораженного сегмента нижней конечности, несет фиксирующую и разгружающую функции. | Аппарат на всю ногу | 29 |
| 4 | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, разгружающий должен состоять из жесткого корсета, гильз бедра, голени и стопы. Изготавливается индивидуально по слепкам. Приемные гильзы аппарата изготавливаются из слоистого пластика, термопластичного материала, со смягчающим вкладышем, металлических шин с голеностопными, коленными и тазобедренными шарнирами. | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 29 |
| 5 | Аппарат с захватом или без захвата коленного сустава (в зависимости от медицинских показаний Получателя) должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из термопластов высокотемпературных вспененных упругих и смягчающих материалов, узлов (модулей) и полуфабрикатов, с улучшенными свойствами (по функциональности). Наличие крепления. | Аппарат на тазобедренный сустав | 29 |
| 6 | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Изделие изготавливается по слепку, анатомической формы или по форме изготовленной последствием 3д сканирования. Материал изделия должен состоять из термопластика или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), шарниры облегченные, фиксация с помощью застежки. Смягчающий вкладной элемент должен состоять из вспененного полиэтилена. | Аппарат на лучезапястный сустав | 29 |
| 7 | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Изделие изготавливается по слепку, анатомической формы. Материал изделия должен состоять из термопластика или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), шарниры облегченные, фиксация с помощью застежки. Смягчающий вкладной элемент должен состоять из вспененного полиэтилена. | Аппарат на всю руку | 29 |
| 8 | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий, изготавливается по индивидуальному слепку, гильза из термопластов со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя) с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Наличие крепления. | Тутор на лучезапястный сустав | 29 |
| 9 | Изделие предназначено для ограничения движения, силовой разгрузки пораженного сегмента верхней конечности, несет фиксирующую и разгружающую функции. Приемная гильза тутора изготавливается из термопластичного материала со смягчающей вставкой или без нее, возможно усиление шинками (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Наличие крепления. | Тутор на плечевой сустав | 29 |
| 10 | Тутор на всю руку, фиксирующий, изготавливается по индивидуальному слепку, гильза из термопластов или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), наличие крепления. | Тутор на всю руку | 29 |
| 11 | Тутор изготавливается по индивидуальному слепку, гильза из термопластов с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний. | Тутор на локтевой сустав | 29 |
| 12 | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, изготавливается из термопласта или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с шинами или без них (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, крепление шнуровкой или лентой контактной (в зависимости от медицинских показаний Получателя). | Тутор на голеностопный сустав | 29 |
| 13 | Тутор на коленный сустав, фиксирующий или корригирующий, изготовление по индивидуальному слепку, гильза из термопластичного материала, со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), назначение – постоянное. Наличие крепления. | Тутор на коленный сустав | 29 |
| 14 | Изделие должно обеспечивать фиксирующую или корригирующую функцию. Гильза изготавливается из термопластичного материала, со смягчающим слоем или без него, с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний). Изготавливается по слепку. Наличие крепления. | Тутор на тазобедренный сустав | 29 |
| 15 | Изделие должно обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Тутор изготавливается в виде гильзы, охватывающий тазобедренный и коленный сустав. Гильза изготавливается из термопластичного материала. Изготавливается по слепку. Наличие крепления. | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | 29 |
| 16 | Тутор на всю ногу, изготовленный по индивидуальному слепку, гильза из термопластов с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), наличие крепления. | Тутор на всю ногу | 29 |
| 17 | Аппарат на голеностопный сустав должен состоять из гильзы голени и башмачка, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги Получателя. Материал гильзы: термопласт или слоистый пластик, или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), голеностопный шарнир с креплением шнуровкой или лентой контактной (в зависимости от медицинских показаний Получателя), назначение – постоянное. Аппарат несет фиксирующую и разгружающую функцию. | Аппарат на голеностопный сустав | 28 |
| 18 | Аппарат на коленный сустав поддерживающий, фиксирующий, разгружающий. Аппарат изготавливается по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей конечности Получателя. Гильзы бедра и голени могут состоять из кожи, термопластов, слоистого пластика на основе ортокриловой смолы (в зависимости от медицинских показаний Получателя); шины с замком или без замка в коленном шарнире (в зависимости от медицинских показаний Получателя); смягчающий слой из вспененного материала или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя); выклеен лайкой или без нее (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Наличие крепления. | Аппарат на коленный сустав | 28 |
| 19 | Аппарат изготавливается по индивидуальному слепку конечности Получателя. Материал гильзы башмачка, голени и бедра должен быть изготовлен из кожи, термопластов или слоистых пластиков (в зависимости от медицинских показаний Получателя) с декоративным покрытием гильз или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Модули шин и шарниров (замковых, беззамковых) стальные или из легких сплавов (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Крепление поясное или бандажное (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Предназначен для ограничения движений, силовой разгрузки пораженного сегмента нижней конечности, несет фиксирующую и разгружающую функции. | Аппарат на всю ногу | 28 |
| 20 | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, разгружающий должен состоять из жесткого корсета, гильз бедра, голени и стопы. Изготавливается индивидуально по слепкам. Приемные гильзы аппарата изготавливаются из слоистого пластика, термопластичного материала, со смягчающим вкладышем, металлических шин с голеностопными, коленными и тазобедренными шарнирами. | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 28 |
| 21 | Аппарат с захватом или без захвата коленного сустава (в зависимости от медицинских показаний Получателя) должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из термопластов высокотемпературных вспененных упругих и смягчающих материалов, узлов (модулей) и полуфабрикатов, с улучшенными свойствами (по функциональности). Наличие крепления. | Аппарат на тазобедренный сустав | 28 |
| 22 | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Изделие изготавливается по слепку, анатомической формы или по форме изготовленной последствием 3д сканирования. Материал изделия должен состоять из термопластика или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), шарниры облегченные, фиксация с помощью застежки. Смягчающий вкладной элемент должен состоять из вспененного полиэтилена. | Аппарат на лучезапястный сустав | 28 |
| 23 | Аппарат должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Изделие изготавливается по слепку, анатомической формы. Материал изделия должен состоять из термопластика или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), шарниры облегченные, фиксация с помощью застежки. Смягчающий вкладной элемент должен состоять из вспененного полиэтилена. | Аппарат на всю руку | 28 |
| 24 | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий, изготавливается по индивидуальному слепку, гильза из термопластов со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя) с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Наличие крепления. | Тутор на лучезапястный сустав | 28 |
| 25 | Изделие предназначено для ограничения движения, силовой разгрузки пораженного сегмента верхней конечности, несет фиксирующую и разгружающую функции. Приемная гильза тутора изготавливается из термопластичного материала со смягчающей вставкой или без нее, возможно усиление шинками (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Наличие крепления. | Тутор на плечевой сустав | 28 |
| 26 | Тутор на всю руку, фиксирующий, изготавливается по индивидуальному слепку, гильза из термопластов или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), наличие крепления. | Тутор на всю руку | 28 |
| 27 | Тутор изготавливается по индивидуальному слепку, гильза из термопластов с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний. | Тутор на локтевой сустав | 28 |
| 28 | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, изготавливается из термопласта или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с шинами или без них (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, крепление шнуровкой или лентой контактной (в зависимости от медицинских показаний Получателя). | Тутор на голеностопный сустав | 28 |
| 29 | Тутор на коленный сустав, фиксирующий или корригирующий, изготовление по индивидуальному слепку, гильза из термопластичного материала, со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), назначение – постоянное. Наличие крепления. | Тутор на коленный сустав | 28 |
| 30 | Изделие должно обеспечивать фиксирующую или корригирующую функцию. Гильза изготавливается из термопластичного материала, со смягчающим слоем или без него, с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний). Изготавливается по слепку. Наличие крепления. | Тутор на тазобедренный сустав | 28 |
| 31 | Изделие должно обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Тутор изготавливается в виде гильзы, охватывающий тазобедренный и коленный сустав. Гильза изготавливается из термопластичного материала. Изготавливается по слепку. Наличие крепления. | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | 28 |
| 32 | Тутор на всю ногу, изготовленный по индивидуальному слепку, гильза из термопластов с декоративным покрытием или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), со смягчающим слоем или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя), наличие крепления. | Тутор на всю ногу | 28 |

В соответствии с п.24 ст.22 Федерального закона 44-ФЗ, «в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со ст.19 Федерального закона 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со ст.22 Федерального закона 44-ФЗ цену единицы товара, работы, услуги».

Максимальная Цена Контракта 7 550 000 рублей 00 копеек (семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), по категории получателей (28) - инвалиды 7 000 000 рублей 00 копеек, по категории получателей (29) – застрахованные лица 550 000 рублей 00 копеек, объем Товара определяется в зависимости от потребности Получателей. Максимальная Цена Контракта определена в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные единицы и утвержденных на соответствующий период.

Срок пользования изделием устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) объекта закупки:

Требования к результатам работ.

Изделие должно быть новым, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Выполняемые работы и их результат должны соответствовать действующим требованиям Межгосударственных стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»; Национальных стандартов РФ ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности", ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к безопасности изделия.

Выполняемые работы по изготовлению ортезов должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Выполнение работ должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. Изготовленные аппараты и туторы при использовании не должны причинять боль, избыточное давление, обуславливающие нарушения кровообращения. Работы по изготовлению аппаратов и туторов следует считать выполненными, если у Получателя восстановлена, либо компенсирована опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов; эстетичность; простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.	Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (изделия, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: изготовление должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Обеспечение Получателей изделиями: снятие мерок и выдача готового изделия должны осуществляться в Удмуртской Республике по выбору Получателя: по месту жительства Получателя или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок начала работы по контракту: с момента заключения контракта, но не ранее 09.01.2025г.

Срок выполнения работ: с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, не более 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 30 сентября 2025г.

Срок и объем гарантий качества: 6 (шесть) месяцев со дня выдачи изделия Получателю и подписания акта сдачи-приемки изделия Получателем. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия. Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате использования изделия не по назначению или несоблюдения инструкций изготовителя. В случае гарантийного ремонта (осмотр, ремонт изделия и другие процедуры) оплата расходов на проезд Получателя к месту выполнения работ и обратно осуществляется Исполнителем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.